ARPANA® Baumschutzsystem

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.	ARPANA®  – Baumquartier inkl. Bewässerungssystem

1

Liefern und einbauen von ARPANA® – Baumquartier in rechteckiger Form mit erhöhter Aufstandsfläche durch außenseitige Füße aus bewehrtem Beton C 30/37 und Aussparung für Bewässerungssystem.

Alle Seiten schalungsglatt, eingelassene Halfenschienen zur

variablen Verschraubung der 4 Elemente an den Eckpunkten mit den im Lieferumfang enthaltenen Winkeln. 8 Wurzelöffnungen mit eingebautem Streckmetall. Das ARPANA – Baumquartier mittels Versetzschlaufen in ein Splittbett auf der Schottertragschicht versetzen. Seitlich entsprechend der Verkehrslast mit verdichtungsfähigem Rohboden bis Ok  Rohplanum verfüllen und lageweise bis zur Standfestigkeit verdichten Dpr.= 100%.

Einbau und Anschluss des innenliegenden Bewässerungssystems entsprechend Herstellerangaben. Bewässerungssystem bestehend aus innenseitig perforiertem, umlaufendem Wasserreservoir; Aufnahme 10 l / lfm zur schnellen Befüllung und reduzierten Abgabe. Angeschlossener Ring aus Dränageschlauch DN 100 zur direkten Versorgung des Wurzelballens.

Baumquartiergröße:             x            	mm

Höhe:			     900		mm

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ St					EP______ € / St     GP______ €

Pos.	ARPANA®  – Rahmen zur Einfassung der Baumscheibe

2

Liefern und höhen- und fluchtgerechter Einbau  von ARPANA® Rahmen auf Mörtel der Gruppe IIa.

Rahmen aus feuerverzinktem Stahlblech 8 mm, Schenkellänge 100 / 140 mm zur Einfassung der Baumscheibe. Ermöglicht nachträgliches Herausnehmen der Baumscheibe. Verschweißtes Winkelprofil mit 6 Justierschrauben zur verschiebesicheren Montage in ARPANA® Baumquartier inkl. Aufnahme für Unterflurverankerung Baumschutzkorb.

Maße:	________x________ 	mm

Höhe:                100 / 140	mm (unzutreffendes bitte streichen)

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ St					EP______ € / St     GP______ €

Pos.	ARPANA®  – Baumscheibe Typ Ulm

3	ARPANA® – Baumschutzscheibe mit bearbeiteter Oberfläche, 2-teilig inkl. innenliegender, herausnehmbarer Betonringe.

Baumschutzscheiben mit Bewässerungsschlitzen mit einer Breite von 18 mm und in ihrer Gesamtfläche ein innenliegendes Gefälle von 2 cm. Steinstärke außen/innen 180/160 mm. Belastbar bis 750 kg Radlast. Inkl. Füllkappe für Bewässerung.

ARPANA - Baumschutzscheibe in ein Mörtelbett der Mörtelgruppe IIa auf das vorhandene Baumquartier versetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Bewässerungsöffnung durchgängig offen bleibt.

Oberfläche/Farbe: ____________

Abmessungen        x      x      mm

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ St					EP______ € / St     GP______ €

Pos.	ARPANA®  – Baumscheibe Typ Bietigheim

4	PKW-befahrbar

ARPANA® – Baumschutzscheibe mit bearbeiteter Oberfläche, 2-teilig inkl. innenliegender, herausnehmbarer Betonringe aus Beton C30/37.

Baumscheiben mit 10 Lüftungslöchern d= 50 mm je Ecke in dreieckiger Anordnung mit Gefälle von 2 cm nach innen. Steinstärke außen/innen 130/110 mm. Belastbar bis 750 kg Radlast. Inkl. Füllkappe für Bewässerung.

ARPANA - Baumschutzscheibe in ein Mörtelbett der Mörtelgruppe IIa auf das vorhandene Baumquartier versetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Bewässerungsöffnung durchgängig offen bleibt.

Oberfläche/Farbe: ____________

Abmessungen:        x      x      mm

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ St					EP______ € / St     GP______ €

Pos.	ARPANA®  – Baumscheibe Typ Bietigheim

5	LKW-befahrbar

ARPANA® – Baumschutzscheibe mit bearbeiteter Oberfläche, 2-teilig inkl. innenliegender, herausnehmbarer Betonringe aus Beton C30/37.

Baumscheiben mit 10 Lüftungslöchern d= 50 mm je Ecke in dreieckiger Anordnung mit Gefälle von 2 cm nach innen. Steinstärke außen/innen 180/160 mm. Belastbar bis 5 t Radlast. Inkl. Füllkappe für Bewässerung.

ARPANA - Baumschutzscheibe in ein Mörtelbett der Mörtelgruppe IIa auf das vorhandene Baumquartier versetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Bewässerungsöffnung durchgängig offen bleibt.

Oberfläche/ Farbe: ____________

Abmessungen:        x      x      mm

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ St					EP______ € / St     GP______ €

Pos.	ARPANA®  – Baumscheibe Typ Berlin

6	überpflasterbar

ARPANA® – überpflasterbare Baumschutzscheibe , 2-teilig inkl. innenliegender, herausnehmbarer Betonringe, aus Beton C30/37.

Baumscheibe mit Gefälle 2 cm nach innen. Steinstärke 200 mm zzgl. 150 mm Aufbau zur Überpflasterung bis Steinstärke 12 cm . Mit integrierten Löchern zur Entwässerung. Unter dem Splittbett ist ein ausreichend dimensioniertes Geotextil einzubauen.

Belastbar bis 5 t Radlast.

ARPANA - Baumscheibe in ein Mörtelbett der Mörtelgruppe IIa auf das vorhandene Baumquartier versetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Bewässerungsöffnung durchgängig offen bleibt.

Einbau einer Walu-Endkappe im Deckbelag nach gesonderter Position.

Oberfläche/ Farbe der Innenringe: ____________

Abmessungen:        x      x      mm

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ St					EP______ € / St     GP______ €

Pos. 7	ARPANA® – Baumschutzkorb

ARPANA – Baumschutz-Korb aus vollbad-feuerverzinkten

Stahl-Flachstäben 16 mm x 8 mm,

Pulverbeschichtet im Farbton DB 703 Eisenglimmer.

Innendurchmesser: 465 mm

Höhe OK Boden: ca. 1.800 mm

Gesamthöhe Korb: ca. 1.950 mm

Einschließlich Verankerung mittels Unterflur-Rahmen mit U-Stahl-Klauen zur Befestigung an der Baumscheibe, als Stecksystem mit Keilverbindungen.

Senkrechtstellung des Baumschutzkorbes über Langlöcher zwischen Unterflurverankerung und Korb.

Montage nach Herstellerangaben.

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ St					EP______ € / St     GP______ €

Pos.	ARPANA® – Baumschutzring

8	ARPANA® – Baumschutz-Ring aus vollbad-feuerverzinktem Rundstahlrohr d=60 mm. Unterer Schutzring d=1500 mm, als Anfahrschutz; Höhe 600 mm OK Baumscheibe. Oberer Ring d=500mm, als Stammhalter. Höhe gesamt 1800 mm

Farbe: 	DB703 Eisenglimmer anthrazit, lackiert.

Befestigung durch Aufdübeln auf die ARPANA-Baumscheibe.

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ St					EP______ € / St     GP______ €

Pos.

ARPANA® – Lagerbalken

9	ARPANA®-Lagerbalken zur Verwendung aller ARPANA®-Baumscheiben ohne Baumquartier.

Länge variabel nach Abmessung der Baumscheibe.

Breite 140 mm

Höhe 240 mm

Versetzen des Lagerbalkens in ein Streifenfundament aus Beton, Güteeigenschaften mindestens C 12/15,

auf verdichteter Sauberkeitsschicht D = 20 cm aus einem filterstabilen

Mineralgemisch 0 - 22 mm.

Das Streifenfundament hat eine Mindestdicke von 20 cm

und wird verdichtet zwischen Schalungen ausgeführt.

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ St					EP______ € / St     GP______ €

Lieferprogramm:

Größen		Oberflächen 	Farben

ARPANA® Baumquartier: 			1500 mm x 1500 mm

- variable Baulänge - 				1800 mm x 1800 mm

2000 mm x 2000 mm

2400 mm x 2400 mm

ARPANA® Rahmen für Einfassung:		1800 mm x 1800 mm

2000 mm x 2000 mm

2400 mm x 2400 mm

ARPANA® Baumscheibe Typ Ulm		1500 mm x 1500 mm 	ARCADO Nr. 13 Opalgrau

1800 mm x 1800 mm	TESCADO Nr. 14 Perlgrau

2000 mm x 2000 mm

2400 mm x 2400 mm

ARPANA® Baumscheibe Typ Bietigheim	1500 mm x 1500 mm 	ARCADO Nr. 13 Opalgrau

1800 mm x 1800 mm	TESCADO Nr. 14 Perlgrau

2000 mm x 2000 mm

2400 mm x 2400 mm

ARPANA® Baumscheibe Typ Berlin		1500 mm x 1500 mm 	ARCADO Nr. 13 Opalgrau

1800 mm x 1800 mm	TESCADO Nr. 14 Perlgrau

2000 mm x 2000 mm	(Oberfläche der Innenringe)

2400 mm x 2400 mm

Weitere Größen, Oberflächen und Farben auf Anfrage möglich.

Hinweis zum Typ Berlin: Für die Bewässerungsöffnung ist im Zuge des Belagsaufbaus eine Walu-Endkappe oder eine Schieberkappe einzubauen. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist als gesonderte Position auszuschreiben.

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten