Ausschreibungstext

Pos.	Betonpflasterdecke COURT-STONE®	RUSTIC

1.1	Betonsteinpflaster frei Baustelle liefern, lagern und nach dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, Teil 1 Regelbauweise (Ungebundene Ausführung) sowie den ZTV Plaster-StB und ATV DIN 18318 in einem für die Beanspruchung ausreichenden oder vorgesehenen Verband höhen- und fluchtgerecht ggf. nach Verlegeanweisung verlegen. Das Mischen aus verschiedenen Paletten gemäß M FP 1 wird nicht gesondert vergütet.

Produktbezeichnung COURT STONE® RUSTIC

Gegossener Beton mit hoher Verdichtung. Oberseite und Unterseite planmäßig eben. Oberfläche Kanten gebrochen. Auf den Steinseiten umlaufender Betonsockel, nach vollständiger Verfüllung der Fugen unsichtbar. Pflastersteine gemäß DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB. Qualität: KDI. Frost-Tausalzbeständigkeitsklasse 3 (D). Abriebwiderstandsklasse 4 (I).

COURT-STONE® RUSTIC-Pflastersteine besitzen im Neuzustand eine glänzende Wachsschicht als Transportschutz. Diese verliert sich durch Nutzung, beginnend mit dem Einbau. Betonpflastersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Nennmaß	__________ cm

Dicke		               60 mm

Farbe 		__________ Nr. ____

Menge		__________ m²			EP______ € / m²     GP______ €

Liefernachweis:

Braun-steine GmbH

Hauptstraße 5-7

73340 Amstetten

Pos.	Zulage Betonpflaster schneiden

1.2	Pflastersteine aus Beton auf Passmaß per Nassschnitt trennen und an Kanten und Einfassungen verlegen.

Menge		__________ lfm		EP______ € / lfm     GP______ €

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden

Folgende Steingrößen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste vergleichen. Rastermaß = Nennmaß + Fuge

Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV Pflaster StB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).

Bitte auch die entsprechende DIN EN beachten.

Steindicke 60 mm

Nennmaß            	DIN EN

(ohne Fuge)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stein 1/1

155 x 155 mm      	DIN EN 1338

Stein 1/2

155 x 77,5 mm      	DIN EN 1338

Farbbezeichnung

--------------------------------------------------------------

Nr. 235			Iron-Grey

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten