CULT® GRANDE Mauer

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 01	Streifenfundament C 20/25

Streifenfundament aus C 20/25 gemäß Statik in den
Abmessungen b =.......m, h = .......m, herstellen.

Aushub nach gesonderter Position.

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 02	     Horizontale Mauerwerkstrennung nach DIN 18195

Einbau einer bituminösen Mauerwerkssperre in der ersten Lagerfuge, nach DIN 18195. Einschließlich Ausgleich von Unebenheiten im Betonfundament mit Mörtel der Gruppe II oder III (nach DIN 1053, TL.1). Bei Stößen müssen sich die Bahnen um mindestens 20 cm überlappen.

Menge		__________ m				EP______ € / m    GP______ €

Pos. 03.1	Mauersystem CULT® GRANDE,
	Schichtmauerwerk, Mauerdicke 350 mm, Schichtdicke 150 mm

Herstellen eines regelmäßigen Schichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198.

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2 versetzen, maximale Mörteldicke 2 cm. Stoßfugen mit CULT® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht mit CULT® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: CULT® GRANDE,

Mauersteine aus durchgefärbtem feinkörnigem Beton, zweiseitig gespalten.

Aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Mauerdicke:	350 mm
Steinhöhe:	150 mm
Steinlänge: 	1200 mm

Zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.2	Mauersystem CULT® GRANDE,
	Schichtmauerwerk, Mauerdicke 225 mm, Schichtdicke 150 mm

Herstellen eines regelmäßigen Schichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198.

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2 versetzen, maximale Mörteldicke 2 cm. Stoßfugen mit CULT® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht mit CULT® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: CULT® GRANDE,

Mauersteine aus durchgefärbtem feinkörnigem Beton, zweiseitig gespalten.

Aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Mauerdicke:	225 mm
Steinhöhe:	150 mm
Steinlänge: 	1200 mm

Zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 04	Zulage für Oberflächenbearbeitung Abdeckstein

Gestockte Oberfläche der Mauerkrone, durch Verwendung von CULT® GRANDE Abdecksteinen.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 05	Zulage für beidseitige Ansichtsfläche

Beidseitige Oberflächennachbearbeitung.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche, einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 06	Kopfbearbeitung

Ecken und Stirnflächen sind durch geeignete CULT® GRANDE-Endsteine
oder nach guter handwerklicher Praxis bauseits zu bossieren.

Abrechnung nach steigende Meter Kopfbearbeitung.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 07.1	Zuschlag für Bewegungsfugen senkrecht

Bewegungsfugen im CULT-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Breite von 15 ± 2 mm anlegen und senkrecht hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: _______

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 07.2	Alternativ
Zuschlag für Bewegungsfugen mäandrierend

Bewegungsfugen im SANTURO-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Breite von 15 ± 2 mm anlegen und als Mäanderfuge im
Verband hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: _____

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Farben:

------------------------------------------------------

Nr. 27 Platingrau

Nr. 152 Basalt

Nr. 153 Jura

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten