ECOPREC®-Cold-Systempflasterdecke

mit Betonverbundsteinpflaster ARCADO® VS5

Vorbemerkungen

Der Fachunternehmer hat sich davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für seine Gewerke entsprechen. Die Unterlage muss, neben den Anforderungen der o.g. Regelwerke, folgende Eigenschaften aufweisen:

- frei von Verunreinigungen, Rissen und Fugen.

- Die Tragschicht muß eine für die zu erwartende Belastung ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und darf das in der auszuführenden Belastungsklasse nach RStO genannte Verformungsmodul EV2 nicht unterschreiten. Der Verhältniswert von Zweitbelastung zu Erstbelastung darf 2,2 nicht überschreiten. Wird die vorgesehene Verkehrsbelastung überschritten, können Verformungen in der Tragschicht und Pflasterdecke auftreten. Das Funktionieren der ECOPREC©-Systempflasterdecke setzt voraus, dass keine Verformungen der Tragschicht auftreten.

- Die Unebenheit der Tragschicht darf höchstens 1 cm bezogen auf 4 m Messlänge betragen.

- Es muss eine ausreichende Entwässerungseinrichtung für die Oberflächenentwässerung hergestellt werden.

- Für die Ausführung gelten: 
- die ECOPREC©-Einbaurichtlinie
- die ZTV Pflaster-StB 06 (Sieblinie abweichend nach Vorgabe SF-Kooperation)
- ATV DIN 18318:2019 sowie 
- die Hinweise des FGSV-Merkblattes MFP R2, Ausgabe 2015

Pos. 1.1

Bettungsmaterial gem. ECOPREC®-Cold-Bauweise

Bettungsmaterial gem. ECOPREC®-Cold-Bauweise liefern und in gleichmäßiger Schichtdicke als Pflasterbettung einbauen. 
Einbaudicke = 35 mm +/-5 mm im unverdichteten Zustand.

Die Konsistenz ist rieselfähig.

Der Einbau kann maschinell mit Straßen- oder Radwegfertiger oder im Handeinbau erfolgen.

Bei maschinellem Einbau muss die Vibration der Bohle am Fertiger  ausgeschaltet sein. Das Bettungsmaterial darf nur abgezogen bzw. leicht angedrückt werden.

Bei Handeinbau kann das ECOPREC®-Bettungsmaterial mit schienengeführten Lehren abgezogen werden.

Das Bettungsmaterial darf dabei nicht vorverdichtet oder betreten werden.

Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB entfällt.

Bei der Verarbeitung von ECOPREC© ist eine Verunreinigung mit anderen Stoffen auszuschließen.

Liefernachweis: braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

o. gl.

Menge		__________ m²			EP______ € / m²	GP______ €

Pos. 1.2

Betonpflastersteinbelag ARCADO® VS5, D = 128 mm

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen herstellen nach ATV DIN 18318 und ZTV-Pflaster StB sowie der ECOPREC©-Einbaurichtlinie. Die Pflastersteine sind im vorgegebenen Verband bzw. nach Verlegmuster aus mehreren Paletten gemischt zu verlegen.

Verlegung auf Bettungsmaterial ECOPREC Cold der Vorposition.

Verlegeformation: Ellbogenverband.

Produktspezifische Eigenschaften:
Produktbezeichnung: ARCADO® VS5-System,

Betonpflastersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: 10 %,

Vorsatz: Hartgestein, feinkörnige Mischungsrezeptur,

Einfärbung: UV-beständige anorganische Pigmente,

Oberfläche: durch Friktionsfräsung aufgebrochene Gesteinskörner,

Finish: schmutzabweisende Patinierung, dadurch Reduzierung der Wasser-/Schmutzaufnahme um ca. 30%, nach Karsten 4,7 ml / 24h,

Fase: 3 mm x 30°, unregelmäßig gebrochen,

Gleit-/ Rutschwiderstand: R 13 (nach DIN 51130 Neigungswinkel 36,7⁰), nassbelasteter Barfußbereich Klasse C, USRV: 61,0 (nach DIN EN 1338/ 1339),

Verschiebesicherung: Angeformte Verbund-Abstandhalter an vier Steinseiten, erhöhtes Fugenvolumen durch unterschiedliche Abmessungen der Abstandsnocken mit 107 x 4 mm sowie 36 x 3 mm, unterseits 8 mm hohe trapezförmige Profilierung als Verschiebeschutz, dadurch verbesserter Reibungsbeiwert um bis zu 54%.

Pflastersteine nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB. Qualität: DIK.
Frost-Tausalzbeständigkeitsklasse 3 (D), Abriebwiderstandsklasse 4 (I).

10 Jahre Nachkaufgarantie.

Nennmaß	296 x 146 mm

Dicke		128 mm

Farbe 		Beige Nr. 123

Liefernachweis:		braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m²			EP______ € / m²	GP______ €

Pos. 1.3

Verfugen und Abrütteln

Die Füllung der Fugen hat mehrfach bis zum vollständigen Fugenverschluss zu erfolgen. Die erste Fugenfüllung erfolgt kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Pflasterverlegung. Dabei wird die Fläche mit ECOPREC®-Bettungsmaterial durch trockenes Einfegen verfugt.

Es darf nur bei Trockenheit eingefegt werden.

Überschüssiges Fugenmaterial ist von der Fläche vollständig abzukehren und zu entsorgen.

Nach vollständiger Verfugung ist die Pflasterdecke mit Plattenrüttlern zu rammen bzw. zu verdichten. Dabei sind Plattenrüttler mit Kunststoff-Plattengleitvorrichtung zu verwenden.

Das Betriebsgewicht des Rüttlers muss zwischen 400 kg und 600 kg, die Zentrifugalkraft 50 - 70 kN und  Frequenz mind. 65 Hz betragen. Die Verdichtung hat in mehreren Übergängen zu erfolgen und ist beim Einsetzen des "Taumelns" des Rüttlers zu beenden. Zwischen den einzelnen Rüttelgängen hat jeweils eine Nachverfugung wie oben beschrieben zu erfolgen.

Nach der Verdichtung ist nach Erfordernis eine Nachverfugung mit ECOPREC® durchzuführen und die Fläche anschließend vollständig zu kehren. Überschüssiges Fugenmaterial ist zu entsorgen.

Menge		__________ m²					EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 1.4

Zulage Betonpflaster schneiden

VS 5 Pflastersteine aus Beton D = 12,8 cm auf Passmaß per Nassschnitt trennen und an Kanten und Einfassungen verlegen.

Menge		__________ lfm			EP______ € / lfm     GP______ €

________________________________________________________________________

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden

Folgende Steingrößen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste vergleichen. Rastermaß = Nennmaß + Fuge.

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Pflastersteinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV Pflaster StB-20, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).

Bitte auch die entsprechende DIN EN beachten.

Steindicke 12,8 cm

Rastermaß		Nennmaß

(mit Fuge)		(ohne Fuge)		DIN EN		Qualität

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 x 15 cm		146 x 146 mm		DIN EN 1338	DI

22,5 x 15 cm		221 x 146 mm		DIN EN 1338	DI

22,5 x 22,5 cm		221 x 221 mm		DIN EN 1338	DIK

30 x 15 cm		296 x 146 mm		DIN EN 1338	DIK

30 x 22,5 cm		296 x 221 mm		DIN EN 1338	DIK

30 x 30 cm		296 x 296 mm		DIN EN 1338	DIK

45 x 15 cm		446 x 146 mm		DIN EN 1339	DIK

45 x 30 cm		446 x 296 mm		DIN EN 1339	DIK

60 x 30 cm		596 x 296 mm		DIN EN 1339	DIKPU 14

60 x 60 cm		596 x 596 mm		DIN EN 1339	DIKPU 30

75 x 52,5 cm		746 x 521 mm		DIN EN 1339	DIKPU 30

90 x 30 cm		896 x 296 mm		DIN EN 1339	DIKPU 30

90 x 60 cm		896 x 596 mm		DIN EN 1339	DIKPU 30

Kurvensatz 3,0° pro Satz			DIN EN 1338	DIK

Diagonalstein 22,5 cm Raster			DIN EN 1338	DI

40 x 20 cm		396 x 196 mm		DIN EN 1338	DIK

40 x 40 cm		396 x 396 mm		DIN EN 1338	DIK

60 x 40 cm		596 x 396 mm		DIN EN 1339	DIKPU 30

75 x 50 cm		740 x 490 mm		DIN EN 1339	DIKPU 30

Formate 40/20, 40/40 und 60/40 sind nicht kombinierbar mit anderen Formaten.

Format 75/50 ist nicht kombinierbar mit anderen Formaten.

Farbbezeichnung

--------------------------------------------------------------

Nr. 09			Achatweiß

Nr.13			Opalgrau

Nr.16			Schiefergrau

Nr.123			Beige

Nr. 124			Grau-Beige-Schattiert

Hersteller:    	braun-Steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Zusätzliche Technische Informationen für den Ausschreibenden

1		Hinweis zu den Vorleistungen

Die Herstellung von Pflasterdecken setzt voraus, dass die Unterlage geeignet ist; insbesondere muss Sie ausreichend tragfähig, wasserdurchlässig sowie profilgerecht und eben sein.

Nach den ZTV Pflaster-StB wird empfohlen, für die Oberfläche der Tragschicht eine zulässige Unebenheit von max. 1,0 cm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke bauvertraglich zu vereinbaren.

2		Vertragliche Grundlagen

- Je nach Vergabeart sind die Teile VOB/A (DIN 1960) und /oder VOB/B (DIN 1961) sowie VOB/C (DIN 12899 ff.)  im Bauvertrag zu vereinbaren.

- Mit Vereinbarung der VOB/C wird auch die ATV DIN 18318 „Pflasterdecken und
Plattenbeläge – Einfassung“ Vertragsbestandteil.

3		Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Zusätzlich empfiehlt es sich, weitere anerkannte Regeln der Technik bauvertraglich zu vereinbaren.

Auf Richtlinien, Merkblätter und Hinweise kann vertragsrechtlich nur verwiesen werden. Sie sollten aber zur Darstellung der allgemein anerkannten Regeln der Technik im Vertrag aufgeführt werden. Für die vertragliche Verpflichtung von Merkblättern muss der Inhalt textlich in das Leistungsverzeichnis eingearbeitet werden.

Die ZTV sind bei Bundesbauvorhaben zwingend anzuwenden. Im Sinne einheitlicher Bauweisen sollten auch bei sonstigen Bauvorhaben alle erforderlichen ZTV der FGSV vereinbart werden. Weitergehende Regelungen einzelner Länder, Städte oder Landkreise sind zu beachten.

Die ZTV werden nur an den gekennzeichneten Stellen (Randstrich) Vertragsbestandteil. Sonstige Hinweise innerhalb der ZTV (kursiv) sind nach Erfordernis innerhalb der Leistungstexte ausdrücklich ergänzend zu beschreiben. Weiterhin sind durch die Länder oder Gemeinden aufgestellte zusätzliche Vertragsbedingungen zu beachten.

- Nicht zutreffende oder vom Regelwerk abweichende Vereinbarungen sind durch ausdrückliche Vereinbarung auszuklammern.

Im Bauvertrag sollten nachfolgende Vorschriften und Regelwerke vereinbart werden bzw. deren Inhalt in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet werden:

Allgemeine Baumaßnahmen Tiefbau *)

VOB Teil C		"Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)"

ATV DIN 18299			"Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

- Erdarbeiten, Tragschichten *)

RStO 12			„Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von

Verkehrsflächen“, FGSV

ATV DIN 18300			„Erdarbeiten"

ATV DIN 18315			„Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne

Bindemittel"

ZTV E-StB 17			„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

für Erdarbeiten im Straßenbau", Ausgabe 2017

ZTV SoB-StB 04			„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau",

Ausgabe 2004, Fassung 2007, FGSV

TL SoB-StB 04			„Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und

Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im

Straßenbau", Ausgabe 2004, Fassung 2007, FGSV

TL Gestein-StB 04			„Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im

Straßenbau", Ausgabe 2004, Fassung 2018, FGSV

RAS-Ew		Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung, Ausgabe 2005, FGSV

ZTV Ew-StB		„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau“, Ausgabe 2014, FGSV

ZTV A-StB 12			„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für

Aufgrabungen in Verkehrsflächen", Ausgabe 2012, FGSV

M DBT			„DBT - Merkblatt für Dränbetontragschichten", Ausgabe 2013,

FGSV

M VV		„Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen"; Ausgabe 2013, FGSV

- Pflaster- und Plattenarbeiten *)

ATV DIN 18318			„Pflasterdecken und Plattenbeläge - Einfassungen",

Ausgabe 2019

TL Pflaster-StB 06/15	„Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur

Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und

Einfassungen“, Ausgabe 2006, Fassung 2015, FGSV

ZTV Pflaster-StB 20		"Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

für den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen",

Ausgabe 2006 mit Berichtigungen, FGSV

ZTV Wegebau		„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb des Straßenverkehrs“, Ausgabe 2013, FLL

M FP			„Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und

Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie Einfassungen“,

Ausgabe 2015, FGSV

M FPgeb		„Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung“, Ausgabe 2018, FGSV

M FG		„Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten“, Ausgabe 2013, FGSV

M LP		„Merkblatt für Lärmarme Pflasterbauweisen“, Ausgabe 2019, FGSV

M BEP		„Merkblatt für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie Einfassungen“, Ausgabe 2016, FGSV

RLW (DWA-A 904)			„Richtlinien für den ländlichen Wegebau“, Ausgabe 2016, DWA

ZTV LW 16			„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

für den Bau ländlicher Wege“, Ausgabe 2016, FGSV

Merkblatt			für den Bau von Busverkehrsflächen, Ausgabe 2000, FGSV

Merkblatt		über den Rutschwiderstand von Pflasterdecken und Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr, Ausgabe 2020, FGSV

- Qualitätsanforderungen von Bauprodukten *)

DIN EN 1338:2003			„Pflastersteine aus Beton"

DIN EN 1339:2003			„Platten aus Beton"

DIN EN 1340:2003			„Bordsteine aus Beton"

DIN 483 (2005-10)			„Bordsteine aus Beton", nationale Ergänzungsnorm zur

DIN EN 1340:2003

DIN EN 13198:2003-09	„Betonfertigteile - Straßenmöbel und

Gartengestaltungselemente"

DIN 18507:2012			„Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton“

- Hydroaktive Betonpflasterbeläge *)

M VV		„Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen"; Ausgabe 2013, FGSV

Richtlinie		„Richtlinie für Planung, Bau und Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“, Ausgabe 2018, FLL

DWA-A 138		„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“, Ausgabe Apr. 2005, DWA

DWA-M 153		„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, Ausgabe 2007, DWA

RAS-Ew		„Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung“, Ausgabe 2005, FGSV

ZTV Ew-StB		„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau“, Ausgabe 2014, FGSV

*) nicht zutreffende Vereinbarungen sind zu streichen

4		Verkehrsfreigabe und Unterhalt

Pflasterdecken und Plattenbeläge sind erst dann für den Verkehr freizugeben, wenn ihre Bettung und deren Unterlage nach dem Einschlämmen ausreichend abgetrocknet sind.

Eine maschinelle Reinigung sollte erst einsetzen, wenn sich das Fugenmaterial mit Feinanteilen derart angereichert und verfestigt hat, dass es gegen Fugenaustrag ausreichend widerstandsfähig ist. Je nach örtlicher Lage und Nutzung der Fläche können hierzu unterschiedlich lange Zeiträume erforderlich sein. Als Anhaltswert kann eine Liegedauer von mindestens einem Jahr genannt werden, in welcher auf eine maschinelle Reinigung verzichtet werden sollte. Ist dies nicht möglich oder nicht umsetzbar, sollte während dieser Zeit auf saugende Kehrgeräte verzichtet werden. Eventuell infolge Reinigung oder Verkehr ausgetragene Fugenfüllung sollte unverzüglich ergänzt werden. Es ist zweckmäßig, hierzu einen Unterhaltsvertrag abzuschließen.

73340 Amstetten