Muldenrinne TESSINA® Rand- und Rinnenstein 2,
Oberfläche ARCADO® Opalgrau

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 1.1

Muldenrinne aus TESSINA®-Systemsteinen herstellen

Muldenrinne aus Betonsteinen liefern und nach den Vorgaben der ATV DIN 18318 und ZTV-Pflaster StB sowie den Einbaurichtlinien des Herstellers höhen- und fluchtgerecht versetzen.

Die Steine sind auf ein mindestens 20 cm dickes vorverdichtetes Fundament aus frischem Beton C 20/25 zu versetzen.
Die Steinunterseite ist unmittelbar vor dem Versetzen mit einem Schwamm feucht abzuwischen und mit Haftvermittler zu versehen.
Die Rückenstütze ist „frisch in frisch“ mit einer Breite von 15 cm auszuführen, Einbau zwischen Schalung mit ausreichender Verdichtung. Die Höhe der Rückstütze richtet sich nach den angrenzenden Belägen.

Die Steine sind mit Fugenbreiten von 10 ± 2 mm zu versetzen und mit einem „Fugenmörtel Typ B“ nach M FPgeb (FGSV, 2018) zu verfugen und anschließend zu reinigen.

Fugenfüllhöhe: 1 – 4 mm unter Steinoberkante.

Es ist eine auf die vorherrschenden Witterungsbedingungen abgestimmte Nachbehandlung für Fundament, Rückenstütze und die fertig verfugte Rinne vorzunehmen. Die fertig verfugte Rinne ist über die Dauer von mindestens 3 Tagen mit Vlies abzudecken und feucht zu halten.

Bewegungsfugen sind nach dem Merkblatt M RR (FGSV, 2023) in einem Abstand von 6 - 8 m sowie 50 – 100 cm vor und nach jedem Straßeneinlauf und umlaufend um hereinragende Bauteile einzubauen. Ausführung nach gesonderter Position.

Zusammensetzung der Rinne:
Beidseitig „TESSINA® Rand- und Rinnenstein 2“ als Einfassungsstein, dazwischenliegend einzeilig „ARCADO®-Betonpflasterstein 30 x 30 x 8 cm“.

Gem. Detailplan/Querschnitt XXX

Produktspezifische Eigenschaften Einfassungsstein:

Produktbezeichnung: TESSINA® Rand- und Rinnenstein 2, Oberfläche ARCADO®,

Betonbordstein aus CO2-neutraler Produktion durch Kompensation in Scope 1 und 2,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: 10 %,

Vorsatz: Hartgestein, feinkörnige Mischungsrezeptur,

Einfärbung: UV-beständige anorganische Pigmente,

Oberfläche: ARCADO®, durch Friktionsfräsung aufgebrochene Gesteinskörner,

Abschrägung einseitig: 190 auf 160 mm,

Gleit-/ Rutschwiderstand: R 13 (nach DIN 51130 Neigungswinkel 36,7⁰), nassbelasteter Barfußbereich Klasse C, USRV: 61,0 (nach DIN EN 1338/ 1339),

Betonbordstein nach DIN EN 1340 und TL Pflaster-StB.

Nennmaß	208 x 125 mm

Dicke		190/160 mm

Farbe 		Wählen Sie ein Element aus

Produktspezifische Eigenschaften Mittelstein einzeilig:

Produktbezeichnung: ARCADO® VS4-System,

Betonpflastersteine aus CO2-neutraler Produktion durch Kompensation in Scope 1 und 2,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: 10 %,

Vorsatz: Hartgestein, feinkörnige Mischungsrezeptur,

Einfärbung: UV-beständige anorganische Pigmente,

Oberfläche: durch Friktionsfräsung aufgebrochene Gesteinskörner,

Finish: schmutzabweisende Patinierung, dadurch Reduzierung der Wasser-/Schmutzaufnahme um ca. 30%, nach Karsten 4,7 ml / 24h,

Fase: 3 mm x 30°, unregelmäßig gebrochen,

Gleit-/ Rutschwiderstand: R 13 (nach DIN 51130 Neigungswinkel 36,7⁰), nassbelasteter Barfußbereich Klasse C, USRV: 61,0 (nach DIN EN 1338/ 1339),

Verschiebesicherung: Angeformte Verbund-Abstandhalter an vier Steinseiten, erhöhtes Fugenvolumen durch unterschiedliche Abmessungen der Abstandsnocken mit 50 x 3 mm sowie 24 x 2 mm,

Pflastersteine gemäß DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB. Qualität: DIK.

Frost-Tausalzbeständigkeitsklasse 3 (D), Abriebwiderstandsklasse 4 (I).

Nennmaß	296 x 296 mm

Dicke		80 mm

Farbe 		Wählen Sie ein Element aus

Liefernachweis:		braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ lfm			EP______ € / lfm     		GP______ €

Pos. 1.2

Zulage Rinnenstein schneiden

Bordstein aus Beton, D = 19 cm, auf Passmaß per Nassschnitt trennen.

Der Schnitt hat außerhalb der zu verlegenden Fläche zu erfolgen. Die Steine sind vor dem Schnitt vorzunässen. Nach dem Schnitt sind Rückstände von Schneideschlamm rückstandsfrei unter fließendem Wasser abzuspülen, ggf. auch abzubürsten.

Menge		__________ lfm			EP______ € / lfm     	GP______ €

Pos. 1.3

Zulage Betonpflaster schneiden

VS 4 Pflastersteine aus Beton, D = 8 cm, auf Passmaß per Nassschnitt trennen.

Der Schnitt hat außerhalb der zu verlegenden Fläche zu erfolgen. Die Steine sind vor dem Schnitt vorzunässen. Nach dem Schnitt sind Rückstände von Schneideschlamm rückstandsfrei unter fließendem Wasser abzuspülen, ggf. auch abzubürsten.

Menge		__________ lfm			EP______ € / lfm     	GP______ €

Pos. 1.4

Bewegungsfugen

Einbau von Bewegungsfugen in die Muldenrinne der Vorposition, durchgängig durch Rinne, Fundament und Rückenstütze.

Die untere Fugenfüllung hat durch Einlegen von reversibel komprimierbaren, rückstellfähigen Fugeneinlagen aus PU-Kautschuk mit einer Shore-A-Härte von 50 ± 10 zu erfolgen. Die oberen 3 cm sind mit einer dauerelastischen Fugenvergussmasse nach ZTV Fug-StB zu verfugen.

Menge		__________ lfm			EP______ € / lfm     	GP______ €

Zusätzliche Technische Informationen für den Ausschreibenden

1		Hinweis zu den Vorleistungen

Die Herstellung von Pflasterdecken setzt voraus, dass die Unterlage geeignet ist; insbesondere muss Sie ausreichend tragfähig, wasserdurchlässig sowie profilgerecht und eben sein.

Nach den ZTV Pflaster-StB wird empfohlen, für die Oberfläche der Tragschicht eine zulässige Unebenheit von max. 1,0 cm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke bauvertraglich zu vereinbaren.

2		Vertragliche Grundlagen

# Je nach Vergabeart sind die Teile VOB/A (DIN 1960) und /oder VOB/B (DIN 1961) sowie VOB/C (DIN 18299 ff.)  im Bauvertrag zu vereinbaren.

# Mit Vereinbarung der VOB/C wird auch die ATV DIN 18318 „Pflasterdecken und
Plattenbeläge – Einfassung“ Vertragsbestandteil.

3		Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Zusätzlich empfiehlt es sich, weitere anerkannte Regeln der Technik bauvertraglich zu vereinbaren.

Auf Richtlinien, Merkblätter und Hinweise kann vertragsrechtlich nur verwiesen werden. Sie sollten aber zur Darstellung der allgemein anerkannten Regeln der Technik im Vertrag aufgeführt werden. Für die vertragliche Verpflichtung von Merkblättern muss der Inhalt textlich in das Leistungsverzeichnis eingearbeitet werden.

Die ZTV sind bei Bundesbauvorhaben zwingend anzuwenden. Im Sinne einheitlicher Bauweisen sollten auch bei sonstigen Bauvorhaben alle erforderlichen ZTV der FGSV vereinbart werden. Weitergehende Regelungen einzelner Länder, Städte oder Landkreise sind zu beachten.

Die ZTV werden nur an den gekennzeichneten Stellen (Randstrich) Vertragsbestandteil. Sonstige Hinweise innerhalb der ZTV (kursiv) sind nach Erfordernis innerhalb der Leistungstexte ausdrücklich ergänzend zu beschreiben. Weiterhin sind durch die Länder oder Gemeinden aufgestellte zusätzliche Vertragsbedingungen zu beachten.

# Nicht zutreffende oder vom Regelwerk abweichende Vereinbarungen sind durch ausdrückliche Vereinbarung auszuklammern.

Im Bauvertrag sollten nachfolgende Vorschriften und Regelwerke vereinbart werden bzw. deren Inhalt in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet werden:

# Allgemeine Baumaßnahmen Tiefbau *)

VOB Teil C		"Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)"

ATV DIN 18299			"Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

# Erdarbeiten, Tragschichten, Entwässerung *)

RStO 12/24			„Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von

Verkehrsflächen“, FGSV, Ausgabe 2012/Fassung 2024

ATV DIN 18300			„Erdarbeiten"

ATV DIN 18315			„Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne

Bindemittel"

ZTV E-StB 17			„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

für Erdarbeiten im Straßenbau", Ausgabe 2017, FGSV

ZTV SoB-StB 20			„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau",

Ausgabe 2020, FGSV

TL SoB-StB 20			„Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und

Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im

Straßenbau", Ausgabe 2020, FGSV

TL Gestein-StB 04/23	„Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im

Straßenbau", Ausgabe 2004, Fassung 2023, FGSV

REwS 21		Richtlinien für die Entwässerung von Straßen, Ausgabe 2021, FGSV

ZTV Ew-StB 25		„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau“, Ausgabe 2025, FGSV

ZTV A-StB 12			„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für

Aufgrabungen in Verkehrsflächen", Ausgabe 2012, FGSV

M DBT			„DBT - Merkblatt für Dränbetontragschichten", Ausgabe 2013,

FGSV

M VV		„Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen"; Ausgabe 2013, FGSV

M SoB		„Merkblatt für Schichten ohne Bindemittel“, Ausgabe 2022, FGSV

# Pflaster- und Plattenarbeiten, Einfassungen, Rinnen *)

ATV DIN 18318			„Pflasterdecken und Plattenbeläge - Einfassungen",

Ausgabe 2019

TL Pflaster-StB 06/15	„Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur

Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und

Einfassungen“, Ausgabe 2006, Fassung 2015, FGSV

ZTV Pflaster-StB 20		"Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

für den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen",

Ausgabe 2020, FGSV

ZTV Wegebau		„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb des Straßenverkehrs“, Ausgabe 2022, FLL

M FP			„Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie Einfassungen“, Ausgabe 2024, FGSV

M FPgeb		„Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung“, Ausgabe 2018, FGSV

M FG		„Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten“, Ausgabe 2022, FGSV

M LP		„Merkblatt für Lärmarme Pflasterbauweisen“, Ausgabe 2019, FGSV

M RR		„Merkblatt für Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen“, Ausgabe 2023, FGSV

M BEP		„Merkblatt für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie Einfassungen“, Ausgabe 2022, FGSV

RLW (DWA-A 904)			„Richtlinien für den ländlichen Wegebau“, Ausgabe 2025, DWA

ZTV LW 16			„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

für den Bau ländlicher Wege“, Ausgabe 2016, FGSV

Merkblatt			für den Bau von Busverkehrsflächen, Ausgabe 2000, FGSV

Merkblatt		über den Rutschwiderstand von Pflasterdecken und Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr, Ausgabe 2020, FGSV

# Qualitätsanforderungen von Bauprodukten *)

DIN EN 1338:2003			„Pflastersteine aus Beton"

DIN EN 1339:2003			„Platten aus Beton"

DIN EN 1340:2003			„Bordsteine aus Beton"

DIN 483 (2005-10)			„Bordsteine aus Beton", nationale Ergänzungsnorm zur

DIN EN 1340:2003

DIN EN 13198:2003-09	„Betonfertigteile - Straßenmöbel und

Gartengestaltungselemente"

DIN 18507:2012			„Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton“

# Hydroaktive Betonpflasterbeläge *)

M VV		„Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen"; Ausgabe 2013, FGSV

FLL Richtlinie		„Richtlinie für Planung, Bau und Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“, Ausgabe 2018, FLL

DWA-A 138		„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“, Ausgabe 2024, DWA

DWA-M 153		„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, Ausgabe 2007, Fassung 2020, DWA

REwS 		Richtlinien für die Entwässerung von Straßen, Ausgabe 2021, FGSV

ZTV Ew-StB		„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau“, Ausgabe 2025, FGSV

*) nichtzutreffende Vereinbarungen sind zu streichen