SF-ÖKO-RINNE®

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

- Pos. 1.1

- Rinnenelement SF-ÖKO-RINNE®

Muldenrinne liefern und nach Vorgaben der DIN 18318 sowie ZTV Pflaster-StB höhen- und fluchtgerecht auf Streifenfundament versetzen. Fundamentdicke mind. 20 cm.

Produktspezifische Eigenschaften:

Bezeichnung: SF-Öko-Rinne

Produktnorm: DIN EN 1340

Ohne Eigengefälle

Baulänge        500 mm

Baubreite        320 mm

Bauhöhe         250 mm

Rinnentiefe        25 mm

Unterseits halbkreisförmige Aussparung zur Verfüllung mit Fundamentbeton als Aufnahme für Schubkräfte.

Oberfläche        Beton glatt

Farbe:               Naturgrau Nr. 10

Liefernachweis:

braun-stein GmbH

Hauptstr. 5-7

73340 Amstetten

Menge		__________ m	              EP______ € / m                                       GP______ €

- Pos. 1.2

- Rinnemelement SF ÖKO-RINNE®, mit Ablauf

Muldenrinne liefern und nach Vorgaben der DIN 18318 sowie ZTV Pflaster-StB höhen- und fluchtgerecht auf Streifenfundament versetzen. Fundamentdicke mind. 20 cm.

Produktspezifische Eigenschaften:

Bezeichnung: SF-Öko-Rinne

Produktnorm: DIN EN 1340

Ohne Eigengefälle

Baulänge        500 mm

Baubreite        320 mm

Bauhöhe         250 mm

Rinnentiefe        25 mm

Einseitiger Auslauf zur Entwässerung in den Seitenraum.

Unterseits halbkreisförmige Aussparung zur Verfüllung mit Fundamentbeton als Aufnahme für Schubkräfte.

Oberfläche        Beton glatt

Farbe:               Naturgrau Nr. 10

Liefernachweis:

braun-stein GmbH

Hauptstr. 5-7

73340 Amstetten

Menge		__________ m	              EP______ € / m                                       GP______ €