Ausschreibungstext

SANTURO® RUSH & TWIST LANDHAUSMAUER

Mauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Pos. 01	Streifenfundament C 20/25

Streifenfundament aus C 20/25 gemäß Statik in den
Abmessungen b =.......m, h = .......m, herstellen.

Aushub nach gesonderter Position.

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 02	     Horizontale Mauerwerkstrennung im Sinne von DIN 18195.

Um aufsteigende Feuchtigkeit  zu verhindern, Einbau einer bituminösen Mauerwerkssperre in der ersten Lagerfuge, nach DIN 18195. Dabei sind die Auflageflächen mit Mörtel der Gruppe II oder III (nach DIN 1053, TL.1) so dick abzugleichen, dass eine möglichst waagerechte Oberfläche ohne Unebenheiten entsteht. Die Mauerwerkssperre sollte fest in den Mörtel gepresst werden. Bei Stößen müssen sich die Bahnen um mindestens 20 cm überlappen, um einen optimalen Feuchtigkeitsschutz auf Dauer sicher zu stellen.

Menge		__________ m				EP______ € / m    GP______ €

Pos. 02.2	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 2, im Verhältnis 1:1 gemischt versetzt mit SANTURO® RUSH & TWIST LANDHAUSMAUER,
	Schichtmauerwerk, Mauerdicke 250mm, Schichtdicke 150mm

Liefern und herstellen einer Mauer aus Mauersteinen nach DIN EN 13198, Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 2 und  SANTURO® RUSH & TWIST LANDHAUSMAUER, Mauersteine sind aus durchgefärbtem Sandsteinbeton zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Mauerdicke: 250mm
Steinhöhe: 150mm
Steinlänge: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

RUSH& TWIST Mauersteine mit schrägen Fugen. Maße Abstand zur Außenkante: 100, 150, 175, 200, 225, 300 und 350 mm

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm.

Farbe:___________versetzen.

Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden. Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht auf SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge 5 mm vollflächig verkleben.

Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten und Eckausbildungen sind in den m² -Preis einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche, einseitig.

SANTURO® LANDHAUSMAUER TYP 2

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

SANTURO® RUSH & TWIST LANDHAUSMAUER TYP 2

Menge		__________ Set		     	EP______ € / Set     GP______ €

Pos. 03	Zuschlag für Mörtelfuge 10 mm

Versetzen und Verfugen der Mauersteine mit SANTURO® Mauermörtel
	nach DIN EN 998-2

Farbe:_____________

Verfugen mit Fugenweite 10 mm, bündig mit Sichtfläche, einschl. Glätten
und Reinigen der Oberfläche.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 04	Zuschlag für beidseitige Ansichtsfläche

Beidseitige Oberflächennachbearbeitung und Verfugung der Stoß- und Lagerfugen. Überstände sind mit Setzer abzulösen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche, einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 05	Kopfbearbeitung

Ecken und Stirnflächen sind durch geeignete SANTURO®-Endsteine oder nach guter handwerklicher Praxis, bauseits,  spaltrauh auszuführen.

Abrechnung nach steigende Meter Kopfbearbeitung.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 06	Zuschlag für Oberflächenbearbeitung Abdeckstein

Gestockte Oberfläche der Mauerkrone. Oberseitiges Stocken des Abdecksteins für eine natürliche Optik.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 07	Zuschlag für Abdeckplatte

Abdeckung der Mauerkrone mit SANTURO®-Mauerabdeckplatte
500 mm x 330 mm x 7,5 mm mit beidseitiger Tropfnase,
liefern und höhen und fluchtgerecht in Mörtel versetzen.
Stoßfugen sind zu vermörteln.

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 08	Zuschlag für Bewegungsfugen senkrecht

Bewegungsfugen im SANTURO-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Dicke von 1 - 1,5 cm anlegen und senkrecht hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des vermörtelten bzw. verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher  Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: grau

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 08.1	Alternativ
Zuschlag für Bewegungsfugen mäandrierend

Bewegungsfugen im SANTURO-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Dicke von 1 - 1,5 cm anlegen und als Mäanderfuge im
Verband hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des vermörtelten bzw. verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher  Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: grau

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Farben:

------------------------------------------------------

Nr. 10 Naturgrau

Nr. 20 Anthrazit

Nr. 58 Schilfsand

Nr. 129 Kalkstein-Schattiert

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten