SANTURO® Landhausmauer

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 01	Streifenfundament C 20/25

Streifenfundament aus C 20/25 gemäß Statik in den
Abmessungen b =.......m, h = .......m, herstellen.

Aushub nach gesonderter Position.

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.
Pos. 02	     Horizontale Mauerwerkstrennung nach DIN 18195.

Einbau einer bituminösen Mauerwerkssperre in der ersten Lagerfuge, nach DIN 18195. Einschließlich Ausgleich von Unebenheiten im Betonfundament mit Mörtel der Gruppe II oder III (nach DIN 1053, TL.1). Bei Stößen müssen sich die Bahnen um mindestens 20 cm überlappen.

Menge		__________ m				EP______ € / m    GP______ €

Pos. 03.1	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 1,
	Schichtmauerwerk, Mauerdicke 250mm, Schichtdicke 150mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Schichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 1,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250mm
Steinhöhe: 150mm
Steinlänge: 600 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

---------------------------------------------------------------

Weitere Mauerwerkstypen siehe nachfolgende Seiten

Bedarfspos.
Pos. 05	Zulage für Mörtelfuge 10 mm

Versetzen und Verfugen der Mauersteine mit SANTURO® Mauermörtel
	nach DIN EN 998-2 ,

Verfugen mit Fugenbreite 10 mm, bündig mit Sichtfläche, einschl. Glätten
und Reinigen der Oberfläche.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 06	Zulage für beidseitige Ansichtsfläche

Beidseitige Oberflächennachbearbeitung und Verfugung der Stoß- und Lagerfugen. Überstände sind mit Setzer abzulösen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche, einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 07	Kopfbearbeitung

Ecken und Stirnflächen sind durch geeignete SANTURO®-Endsteine herzustellen oder nach guter handwerklicher Praxis bauseits zu bossieren.

Abrechnung nach steigende Meter Kopfbearbeitung.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 08	Zulage Oberflächenbearbeitung Abdeckstein

Verwendung von gestockten Abdecksteinen als oberste Steinreihe.

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 09	Mauerabdeckplatte

Abdeckung der Mauerkrone mit SANTURO®-Mauerabdeckplatte
500 mm x 330 mm x 7,5 mm mit beidseitiger Tropfnase,
liefern und höhen und fluchtgerecht in Mörtel versetzen.
Stoßfugen sind zu vermörteln.

Farbe: _______

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 10	Zulage für Bewegungsfugen senkrecht

Bewegungsfugen im SANTURO-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Breite von 1 - 1,5 cm anlegen und senkrecht hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des vermörtelten bzw. verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher  Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: grau

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Alternativpos.

Pos. 10.1	Zulage für Bewegungsfugen mäandrierend

Bewegungsfugen im SANTURO-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Breite von 1 - 1,5 cm anlegen und als Mäanderfuge im
Verband hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des vermörtelten bzw. verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher  Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: grau

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Mauerwerkstypen

Pos. 03.2	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 2,
	Schichtmauerwerk, Mauerdicke 250mm, Schichtdicke 150mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Schichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 2,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250mm
Steinhöhe: 150mm
Steinlänge: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.3   Zulage für den Einbau von SANTURO® Rush & Twist Mauersteinen

Liefern und einbauen von Rush & Twist-Steinen mit schrägem Fugenverlauf,

Einbau in Santuro Landhausmauer Typ 2 der Vorposition.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Rush & Twist Landhausmauer,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauersteine mit schrägen Fugen,

Maße Abstand zur Außenkante: 100, 150, 175, 200, 225, 300 und 350 mm,

Set bestehend aus 3 Steinlängen.

Mauerdicke: 250mm
Steinhöhe: 150mm
Steinlängen: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

.

Menge		__________ Set		     	EP______ € / Set     GP______ €

Pos. 03.4   Zulage für Radienausbildung

Liefern und einbauen von SANTURO Keilsteinen zur Ausbildung von bogenförmigem Mauerverlauf.

Einbau in Santuro Landhausmauer Typ 2 der Vorposition.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Keilsteine,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %.

Set, bestehend aus 3 keilförmigen Mauersteinen.

Mauerdicke: 250mm
Steinhöhe: 150mm
Steinlängen: 300/200 mm und 350/250 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

.

Menge		__________ Set		     	EP______ € / Set     GP______ €

Pos. 03.5	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 3,
	Schichtmauerwerk, Mauerdicke 250mm, Schichtdicke 225 mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Schichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 3,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250 mm
Steinhöhe: 225 mm
Steinlänge: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.6	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 4,
	Schichtmauerwerk, Mauerdicke 250 mm, Schichtdicke 75 mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Schichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 4,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250 mm
Steinhöhe: 75 mm
Steinlänge: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.7	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 10,
	Regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk,
	Mauerdicke 250 mm, Modullänge 1200 mm, Modulhöhe 450 mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Wechselschichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung der Verbandsregeln für regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk versetzen, mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 10,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250mm
Modullänge: 1200mm

Modulhöhe 450mm
Schichtdicken: 75, 150, 225 mm

Steinlängen: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.8	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 11,
	Regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk,
	Mauerdicke 250 mm, Modullänge 1200 mm, Modulhöhe 525 mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Wechselschichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung der Verbandsregeln für regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk versetzen, mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 11,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250mm
Modullänge: 1200mm

Modulhöhe 525 mm
Schichtdicken: 75, 150, 225 mm

Steinlängen: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.9	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 12,
	Regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk,
	Mauerdicke 250 mm, Modullänge 1200 mm, Modulhöhe 600 mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Wechselschichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung der Verbandsregeln für regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk versetzen, mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 12,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250 mm
Modullänge: 1200 mm

Modulhöhe 600 mm
Schichtdicken: 75, 150, 225 mm

Steinlängen: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.10	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 13,
	Regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk,
	Mauerdicke 250 mm, Modullänge 1200 mm, Modulhöhe 675 mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Wechselschichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung der Verbandsregeln für regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk versetzen, mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 13,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250mm
Modullänge: 1200mm

Modulhöhe 675 mm
Schichtdicken: 75, 150, 225 mm

Steinlängen: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.11	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 14,
Regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk,
	Mauerdicke 250 mm, Modullänge 1200 mm, Modulhöhe 750 mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Wechselschichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung der Verbandsregeln für regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk versetzen, mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 14,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250 mm
Modullänge: 1200 mm

Modulhöhe 750 mm
Schichtdicken: 75, 150, 225 mm

Steinlängen: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.12	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 15,
	Regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk,
	Mauerdicke 250 mm, Modullänge 1200 mm, Modulhöhe 900 mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Wechselschichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung der Verbandsregeln für regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk versetzen, mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 15,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250 mm
Modullänge: 1200 mm

Modulhöhe 900 mm
Schichtdicken: 75, 150, 225 mm

Steinlängen: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.13	Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Typ 20,
	Unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk,
	Mauerdicke 250 mm, Modullänge 1200 mm, Modulhöhe 525 mm

Liefern und herstellen eines unregelmäßigen Wechselschichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung der Verbandsregeln für unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk versetzen, mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Landhausmauer Typ 20,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250 mm
Schichtdicken: 75, 150, 225 mm

Steinlängen: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Farben:

------------------------------------------------------

Nr. 10 Naturgrau

Nr. 18 Graun-Schattiert

Nr. 20 Anthrazit

Nr. 42 Jurabraun

Nr. 58 Schilfsand

Nr. 89 Buntsandstein-Rot

Nr. 128 Staufer-Schattiert

Nr. 129 Kalkstein-Schattiert

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten