SANTURO® Minilandhausmauer

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 01	Streifenfundament C 20/25

Streifenfundament aus C 20/25 gemäß Statik in den
Abmessungen b =.......m, h = .......m, herstellen.

Aushub nach gesonderter Position.

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.
Pos. 02	     Horizontale Mauerwerkstrennung nach DIN 18195.

Einbau einer bituminösen Mauerwerkssperre in der ersten Lagerfuge, nach DIN 18195. Einschließlich Ausgleich von Unebenheiten im Betonfundament mit Mörtel der Gruppe II oder III (nach DIN 1053, TL.1). Bei Stößen müssen sich die Bahnen um mindestens 20 cm überlappen.

Menge		__________ m				EP______ € / m    GP______ €

Pos. 03	Mauersystem SANTURO® Minilandhausmauer,
	Schichtmauerwerk, Mauerdicke 150 mm, Schichtdicke 150 mm

Liefern und herstellen eines regelmäßigen Schichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm. Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht mit SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge von 5 mm vollflächig verkleben.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Minilandhausmauer,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Set, bestehend aus 3 Stenlängen.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 150mm
Steinhöhe: 150mm
Steinlänge: 300, 400, 500 mm

zweiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.
Pos. 04	Zulage für Mörtelfuge 10 mm

Versetzen und Verfugen der Mauersteine mit SANTURO® Mauermörtel
	nach DIN EN 998-2 ,

Verfugen mit Fugenweite 10 mm, bündig mit Sichtfläche, einschl. Glätten
und Reinigen der Oberfläche.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 05	Zulage für beidseitige Ansichtsfläche

Beidseitige Oberflächennachbearbeitung und Verfugung der Stoß- und Lagerfugen. Überstände sind mit Setzer abzulösen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche, einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 06	Kopfbearbeitung

Ecken und Stirnflächen sind nach guter handwerklicher Praxis, bauseits zu bossieren.

Abrechnung nach steigende Meter Kopfbearbeitung.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 07	Zulage Oberflächenbearbeitung Abdeckstein

Verwendung von gestockten Abdecksteinen als oberste Steinreihe.

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 08	Zulage für Bewegungsfugen senkrecht

Bewegungsfugen im SANTURO-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Dicke von 1 - 1,5 cm anlegen und senkrecht hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des vermörtelten bzw. verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher  Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: grau

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Alternativpos.

Pos. 09	Zulage für Bewegungsfugen mäandrierend

Bewegungsfugen im SANTURO-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Dicke von 1 - 1,5 cm anlegen und als Mäanderfuge im
Verband hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des vermörtelten bzw. verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher  Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: grau

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Farben:

------------------------------------------------------

Nr. 10 Naturgrau

Nr. 18 Graun-Schattiert

Nr. 20 Anthrazit

Nr. 58 Schilfsand

Nr. 89 Buntsandstein-Rot

Nr. 128 Staufer-Schattiert

Nr. 129 Kalkstein-Schattiert

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten