SANTURO® Pfeiler

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 01	Punktfundament C 20/25

Fundament aus C 20/25 gemäß Statik in den
Abmessungen b =.......m, h = .......m, herstellen.

Aushub nach gesonderter Position.

Menge	________ Stk.			EP______ € /Stk.     	GP______ €

Bedarfspos.
Pos. 02	     Horizontale Mauerwerkstrennung nach DIN 18195.

Einbau einer bituminösen Mauerwerkssperre in der ersten Lagerfuge, nach DIN 18195. Einschließlich Ausgleich von Unebenheiten im Betonfundament mit Mörtel der Gruppe II oder III (nach DIN 1053, TL.1). Bei Stößen müssen sich die Bahnen um mindestens 20 cm überlappen.

Menge	_________ m			EP______ € / m   	 GP______ €

Pos. 03	Mauerwerkspfeiler aus SANTURO® Pfeilersteinen

Herstellen Mauerwerkspfeilers aus Betonmauersteinen nach DIN EN 13198.

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm.

Versetzen der Steine als umlaufenden Läuferverbandauerwerk und Verfugen der Mauersteine mit SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, Farbe dunkelgrau, Fugenbreite ca. 10 mm.

Der Pfeilerkern ist mit Beton C 16/20 auszubetonieren.

Pfeilerabmessungen:

Länge: 47 cm

Breite: 47 cm

Höhe: _____ cm

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Pfeilerstein,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, zweiseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Steintiefe: 150mm
Steinhöhe: 150mm
Steinlänge: 300 mm

dreiseitig spaltrau

Farbe:___________ Nr._____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche.

Menge	________ m2		     	EP______ € / m²     	GP______ €

Pos. 04	Mauerabdeckplatte

Abdeckung der Pfeilerkrone mit SANTURO®-Pfeilerabdeckplatte
560 mm x 560 mm x 70 mm mit vierseitiger Tropfnase,
liefern und höhen und fluchtgerecht in Mörtel versetzen.

Farbe: _______

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge	_______ Stk.		     EP______ Stk./ m     	GP______ €

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Farben:

------------------------------------------------------

Nr. 10 Naturgrau

Nr. 129 Kalkstein-Schattiert

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten