SANTURO® Spaltsteinmauer

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 01	Streifenfundament C 20/25

Streifenfundament aus C 20/25 gemäß Statik in den
Abmessungen b =.......m, h = .......m, herstellen.

Aushub nach gesonderter Position.

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.
Pos. 02	     Horizontale Mauerwerkstrennung nach DIN 18195.

Einbau einer bituminösen Mauerwerkssperre in der ersten Lagerfuge, nach DIN 18195. Einschließlich Ausgleich von Unebenheiten im Betonfundament mit Mörtel der Gruppe II oder III (nach DIN 1053, TL.1). Bei Stößen müssen sich die Bahnen um mindestens 20 cm überlappen.

Menge		__________ m				EP______ € / m    GP______ €

Pos. 03.1	Mauersystem SANTURO® Spaltsteinmauer,
Regelmäßiges Schichtmauerwerk, Mauerdicke 150 mm

Liefern und herstellen eines vermörtelten Schichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm.

Versetzen und Verfugen der Mauersteine mit SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2,	Farbe dunkelgrau, Fugenweite ca. 10 mm.

Verfugen bündig zur Sichtfläche, einschl. Glätten und Reinigen der Oberfläche.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Spaltsteinmauer,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, einseitig gespalten.

Set, bestehend aus 7 Steinlängen.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 150 mm

Steinhöhen: 150 mm
Steinlängen: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm

Farbe: ________

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.2	Mauersystem SANTURO® Spaltsteinmauer,
Unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk, Mauerdicke 150 mm

Liefern und herstellen eines vermörtelten unregelmäßigen Wechselschichtmauerwerks aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm.

Versetzen unter Einhaltung der Verbandsregeln für unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk und Verfugen der Mauersteine mit SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2,	Farbe dunkelgrau, Fugenweite ca. 10 mm.

Verfugen bündig zur Sichtfläche, einschl. Glätten und Reinigen der Oberfläche.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Spaltsteinmauer,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, einseitig gespalten.

Set, bestehend aus 7 Steinlängen und 2 Steinhöhen.

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 150 mm

Steinhöhen: 150 mm (ca. 80 % Anteil), 310 mm (ca. 20 % Anteil)
Steinlängen: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm

Farbe: ________

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 04	Kopfbearbeitung

Ecken und Stirnflächen sind nach guter handwerklicher Praxis bauseits zu bossieren.

Abrechnung nach steigende Meter Kopfbearbeitung.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 05	Mauerabdeckplatte

Abdeckung der Mauerkrone mit SANTURO®-Mauerabdeckplatte
500 mm x 330 mm x 7,5 mm mit beidseitiger Tropfnase,
liefern und höhen und fluchtgerecht in Mörtel versetzen.
Stoßfugen sind zu vermörteln.

Farbe: _______

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 06	Zulage für Bewegungsfugen senkrecht

Bewegungsfugen im SANTURO-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Dicke von 1 - 1,5 cm anlegen und senkrecht hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des vermörtelten bzw. verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher  Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: grau

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Alternativpos.

Pos. 07	Zulage für Bewegungsfugen mäandrierend

Bewegungsfugen im SANTURO-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien

Beweglichkeit in einer Dicke von 1 - 1,5 cm anlegen und als Mäanderfuge im
Verband hochführen.

Positionierung nach Vorgabe der Bauleitung.

Nach Fertigstellung und Verfugung des vermörtelten bzw. verklebten Mauerwerks
sind die Bewegungsfugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht
nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher  Tiefe

und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung

nach DIN 18540 zu verschließen.

Farbe: grau

Angebotenes Fabrikat: …………………………

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

-----------------------------------------------------------------

Farben:		Nr. 10	Naturgrau

Nr. 42	Jurabraun

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten