SANTURO®  Verblendsysteme

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Mauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Bedarfspos.

Pos. 01	Vorbereitung für Verblendmauerwerk, Reinigung

Bestehende Ortbetonmauer von losen Teilen, Staub und Schalöl befreien.

Reinigung mit Hochdruckreiniger.

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 02	Vorbereitung für Verblendmauerwerk, Grundierung

Vollflächiger Auftrag einer Kunstharzgrundierung für stark und unterschiedlich saugende Untergründe.

Anwendung nach Herstellerangaben.

Grundierung:	Sopro GD 749

Liefernachweis: 	Sopro Bauchemie GmbH

65102 Wiesbaden

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 03	Vorbereitung für Verblendmauerwerk, Fußkonsole

Liefern und Montieren eines Stahlwinkels als Aufstandsfläche für das Verblendmauerwerk.

Material:

Edelstahl V2a, 35 x 35 x 4 mm

Angedübelt mit 3 Stk./m Bolzenanker Edelstahl A4 10 x 140 mm

Menge		__________ m			EP______ € / m     GP______ €

Pos. 04.1	Mauerverblendung Ortbetonmauer mit SANTURO® Verblendsystem Typ I

Verblendmauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich nach Verlegeplan oder Angaben der Bauleitung verkleben.

Kreuzfugen sind nicht zulässig, Überbindung der Stoßfugen mind. 50 mm.

Die Verblendmauersteine sind mit SANTURO® Mauerkleber vollflächig im Buttering-Floating-Verfahren (beidseitiges Kammbett) weitestgehend hohlraumfrei zu verkleben.

Zur Verankerung sind je Quadratmeter Mauerfläche 5 Stk. Drahtanker (Edelstahl rostfrei, Durchmesser mind. 3 mm) in die Hintermauer einzusetzen und in das Verblendmauerwerk einzukleben. Einbau fortlaufend mit Verblenderanbringung, Positionierung in den Lagerfugen der Verblender.

Steine:

SANTURO® Verblendmauerstein Typ I, Bossenmauer-Optik.

Steinstärke:			30 mm

Steinlängen im System:	250, 300, 350, 400 und 450 mm

Steinhöhen:			150 mm

Farbe:			_____________ Nr. :____

Kleber:

SANTURO® Mauerkleber

Klebemörtel nach DIN EN 998-2

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Alternativ

Pos. 04.2	Mauerverblendung Ortbetonmauer mit SANTURO® Verblendsystem Typ II

Verblendmauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich nach Verlegeplan oder Angaben der Bauleitung verkleben.

Kreuzfugen sind nicht zulässig, Überbindung der Stoßfugen mind. 50 mm.

Die Verblendmauersteine sind mit SANTURO® Mauerkleber vollflächig im Buttering-Floating-Verfahren (beidseitiges Kammbett) weitestgehend hohlraumfrei zu verkleben.

Zur Verankerung sind je Quadratmeter Mauerfläche 5 Stk. Drahtanker (Edelstahl rostfrei, Durchmesser mind. 3 mm) in die Hintermauer einzusetzen und in das Verblendmauerwerk einzukleben. Einbau fortlaufend mit Verblenderanbringung, Positionierung in den Lagerfugen der Verblender.

Steine:

SANTURO® Verblendmauerstein Typ II, Weinbergmauer-Optik.

Steinstärke:			45 mm

Steinlängen im System:	250, 300, 350, 400 und 450 mm

Steinhöhen:			150 mm

Farbe:			_____________ Nr. :____

Kleber:

SANTURO® Mauerkleber

Klebemörtel nach DIN EN 998-2

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 04.3	Zulage für Mörtelfuge

Zulage für das Versetzen der Verblendmauersteine mit Fugenbreiten von 10 – 12 mm und Verfugung mit Mauermörtel, bündig mit Sichtflächen, einschließlich Glätten der Fugen.

Mörtel:

SANTURO® Mauermörtel

nach DIN EN 998-2

Farbe: Dunkelgrau

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 04.4	Zulage für Eck-/Endausbildung

Herstellung von Ecken und Stirnflächen durch Bossieren der Steine.

Abrechnung nach steigende Meter Kopfbearbeitung.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 05.1	Mauerabdeckplatte

Abdeckung der Mauerkrone mit SANTURO®-Mauerabdeckplatten.
Liefern und höhen- und fluchtgerecht in Mörtel versetzen.
Die Stoßfugen sind zu vermörteln/ mit SANTURO® FIX Kartuschenkleber 
zu verkleben. (unzutreffendes bitte streichen)

Produkt:	SANTURO® Mauerabdeckplatte

Länge: 	500 mm

Breite: 	330 mm

Höhe: 	75 mm

Ausführung: Längsseiten bossiert, mit Tropfnase

Farbe:	_____________ Nr. :____

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 05.2	Zulage für Schnitt von Mauerabdeckplatten

Abdeckplatten D = 75 mm per Nassschnitt auf Passmaß trennen.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 05.3	Zulage für Abschluß der Mauerabdeckplatten

Zulage für die Bearbeitung der Abschlußplatte am Mauerkopf.

Die Kopfseite ist zu Bossieren und eine Wassernase einzufräßen.

Menge		__________ Stk	     		EP______ € / m     GP______ €

--------------------------------------------------------------------------

Hinweise an den Planer:

Die beschriebenen Positionen beziehen sich auf die Verblendung sauberer, tragfähiger, ebenflächiger Ortbetonwände, die ein Alter von mind. 6 Monaten aufweisen. Für abweichende Untergründe können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, beispielsweise spezielle Vorbehandlungen, die Abspachtelung von Fehlstellen oder das Einlegen von Armierungsgeweben. Schalöl und trennend wirkende Substanzen müssen entfernt werden.

Die Anbringung einer Fußkonsole ist erforderlich, sofern nicht auf eine vorhandene Bodenplatte aufgesetzt werden kann.

In der Ortbetonwand vorhandene Dehnungsfugen sind in das Verblendmauerwerk zu übernehmen.

Der obere Abschluss der Wände muss gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt werden.

Erhältliche Farben:

Nr. 10 Naturgrau

Nr. 42 Jurabraun

Nr. 89 Buntsandstein-Rot

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten