SANTURO®  XXL Mauer

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Mauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Pos. 01	Streifenfundament C 20/25

Streifenfundament aus C 20/25 gemäß Statik in den
Abmessungen b =.......m, h = .......m, herstellen.

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 02	Mauersystem SANTURO® XXL,

Schichtmauerwerk, Mauerdicke 300mm, Schichtdicke 310 mm

Liefern und herstellen einer Mauer aus Mauersteinen nach DIN EN 13198, Produktbezeichnung: SANTURO® XXL Mauer Typ 1, Mauersteine sind aus durchgefärbtem Sandsteinbeton beidseitig bearbeitet.

Mauerdicke: 300 mm
Steinhöhe: 310 mm
Steinlänge: 600 mm

zweiseitig spaltrauh

Farbe: Kalkstein-Schattiert Nr. 129

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm.

Farbe:___________versetzen.

Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden. Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht auf SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge 5 mm vollflächig verkleben.

Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten sind in den m² -Preis einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.1.  Zuschlag für Mörtelfuge 10 mm

Versetzen und Verfugen der Mauersteine mit SANTURO® Mauermörtel

nach DIN EN 998-2

Farbe:_____________

Verfugen mit Fugenweite 10 mm bündig mit Sichtfläche  und Glätten,

Reinigen der Oberfläche.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 02.2	Zuschlag für beidseitige Ansichtsfläche

Beidseitige Oberflächennachbearbeitung der Stoß- und Lagerfugen an freistehenden Mauerscheiben. Überstände sind mit Setzer abzulösen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche, einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 02.3	Eck-/Endausbildung

Ecken und Stirnflächen sind nach guter handwerklicher Praxis bauseits,  spaltrauh auszuführen.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 02.4	Zuschlag für Oberflächenbearbeitung Abdeckstein

Gestockte Oberfläche der Mauerkrone. Oberseitiges Stocken des Abdecksteins für eine natürliche Optik.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 03	Mauersystem SANTURO® XXL,

Schichtmauerwerk, Mauerdicke 375 mm, Schichtdicke 310 mm

Liefern und herstellen einer Mauer aus Mauersteinen nach DIN EN 13198, Produktbezeichnung: SANTURO®XXL Typ 2, Mauersteine sind aus durchgefärbtem Sandsteinbeton einseitig gespalten, Kanten an der Ansichtsfläche wellenförmig bearbeitet.

Mauerdicke: 375 mm
Steinhöhe:   310 mm
Steinlänge:  600 mm

einseitig spaltrauh, Kanten nachbearbeitet

Farbe: Kalkstein-Schattiert Nr. 129

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm

Farbe:___________versetzen.

Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden. Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht auf SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge 5 mm vollflächig verkleben.

Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten und Eckausbildungen sind in den m² -Preis einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche, einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.1.  Zuschlag für Mörtelfuge 10 mm

Versetzen und Verfugen der Mauersteine mit SANTURO® Mauermörtel

nach DIN EN 998-2

Farbe:_____________

Verfugen mit Fugenweite 10 mm bündig mit Sichtfläche  und Glätten,

Reinigen der Oberfläche.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03.3	Eck-/Endausbildung

Ecken und Stirnflächen sind nach guter handwerklicher Praxis, bauseits  spaltrauh auszuführen.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 03.4	Zuschlag für Oberflächenbearbeitung Abdeckstein

Gestockte Oberfläche der Mauerkrone. Oberseitiges Stocken des Abdecksteins für eine natürliche Optik.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 04	Mauersystem SANTURO®XXL,

Schichtmauerwerk, Mauerdicke 600mm, Schichtdicke 310 mm

Liefern und herstellen einer Mauer aus Mauersteinen nach DIN EN 13198, Produktbezeichnung: SANTURO® XXL Typ 3, Mauersteine sind aus durchgefärbtem Sandsteinbeton einseitig gespalten, Kanten an der Ansichtsfläche wellenförmig bearbeitet.

Mauerdicke: 600 mm
Steinhöhe:   310 mm
Steinlänge:  600 mm

einseitig spaltrauh, Kanten nachbearbeitet

Farbe: Kalkstein-Schattiert Nr. 129

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm.

Farbe:___________versetzen.

Stoßfugen mit SANTURO® Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden. Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht auf SANTURO® Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge 5 mm vollflächig verkleben.

Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten und Eckausbildungen sind in den m² -Preis einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche, einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 04.1.  Zuschlag für Mörtelfuge 10 mm

Versetzen und Verfugen der Mauersteine mit SANTURO® Mauermörtel

nach DIN EN 998-2

Farbe:_____________

Verfugen mit Fugenweite 10 mm bündig mit Sichtfläche  und Glätten,

Reinigen der Oberfläche.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 04.3	Eck-/Endausbildung

Ecken und Stirnflächen sind durch geeignete SANTURO®-Endsteine oder nach guter handwerklicher Praxis, bauseits,  spaltrauh auszuführen.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Pos. 04.4	Zuschlag für Oberflächenbearbeitung Abdeckstein

Gestockte Oberfläche der Mauerkrone. Oberseitiges Stocken des Abdecksteins für eine natürliche Optik.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten