ARCADO® Stufen

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.01       ARCADO® Blockstufen

Betonblockstufe gemäß DIN EN 13198 in der aktuell gültigen Fassung.

Tritt- und Frontfläche mit eingefärbtem Hartgesteinsvorsatz mit feinkörniger Mischungsrezeptur.

Oberfläche planmäßig eben, 12 mm Fase an Stufenvorderkante

Tritt- und Frontfläche sandgestrahlt.

Produktbezeichnung: 	ARCADO Stufen

Stufenstärke:                   		 140 mm

Nennmaße LxB:		 _____ x 400 mm

Farbe: 				___________________Nr. ____

Zusatzbearbeitung:  __________________________

liefern und versetzen.

Die untere Stufe ist auf ein mindestens 20 cm dickes, frostfrei gegründetes Betonfundament  zu versetzen. Alle weiteren Stufen sind auf ein mindestens 20 cm dickes Betonfundament auf einer Sauberkeitsschicht aus filterstabilem Mineralgemisch 0 - 45 mm

einzubauen. Die Stufen sind nach Verlegeplan mit Gefälle in Mörtelbett, MG III zu versetzen und müssen mind. 2 cm auf der darunter liegenden Stufe aufliegen. Fugenhöhe ca.  5 mm, einschl. verfüllen und glätten der Fugen.

Menge		__________ m			EP______ € / m                    GP______ €

Nennlängen            		DIN EN

--------------------------------------------------------------------

600  mm			DIN EN 13198

800  mm			DIN EN 13198

1000 mm			DIN EN 13198

1200 mm			DIN EN 13198

Individuelle Maße (objektbezogen auf Anfrage)

Auftrittsfläche 300-400 mm		Länge: bis 2000 mm

Steigungshöhe 140-200 mm

Farbbezeichnung

--------------------------------------------------------------

Nr. 09  Achatweiß II

Nr. 13  Opalgrau II

Nr. 16  Schiefergrau II

Nr. 123 Beige II

Zusatzbearbeitung

------------------------------------------------------------------

Signalstreifen 5x3 cm

Rillenfräsung

Verschiebesicherung

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten