Blockstufen

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.01       Blockstufen

Betonblockstufe gemäß DIN EN 13198 in der aktuell gültigen Fassung.

Maschinengefertigt, glatt, alle Sichtseiten gefast.

Produktbezeichnung: 	Blockstufe

Stufenstärke:                   		 140 mm

Nennmaße LxB:		 _____ x 400 mm

Farbe: 					Betongrau Nr. 182

liefern und versetzen.

Die untere Stufe ist auf ein mindestens 20 cm dickes, frostfrei gegründetes Betonfundament  zu versetzen. Alle weiteren Stufen sind auf ein mindestens 20 cm dickes Betonfundament auf einer Sauberkeitsschicht aus filterstabilem Mineralgemisch 0 - 45 mm

einzubauen. Die Stufen sind nach Verlegeplan mit Gefälle in Mörtelbett, MG III zu versetzen und müssen mind. 2 cm auf der darunter liegenden Stufe aufliegen. Fugenhöhe ca. 1 cm, einschl. verfüllen und glätten der Fugen.

Menge		__________ m			EP______ € / m                    GP______ €

Nennlängen            		DIN EN

--------------------------------------------------------------------

800  mm			DIN EN 13198

1000 mm			DIN EN 13198

1200 mm			DIN EN 13198

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten