CULT®-Stufen

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.01       CULT®-Stufen

Durchgefärbte Betonblockstufe aus feinkörniger Mischung  (Sandsteinoptik) gemäß DIN EN 13198 in der aktuell gültigen Fassung.

Frontfläche gespalten, Auftrittsfläche gestockt, Stirnseiten glatt / beidseitig gestockt (bitte unzutreffendes streichen).

Produktbezeichnung: 	        CULT Stufe

Stufenstärke:                   		  150 mm

Nennmaße LxB:		   1200 x 400 mm

Farbe: 				__________________Nr.____

liefern und versetzen.

Die untere Stufe ist auf ein mindestens 20 cm dickes, frostfrei gegründetes Betonfundament  zu versetzen. Alle weiteren Stufen sind auf ein mindestens 20 cm dickes Betonfundament auf einer Sauberkeitsschicht aus filterstabilem Mineralgemisch 0 - 45 mm

einzubauen. Die Stufen sind nach Verlegeplan mit Gefälle in Mörtelbett, MG III zu versetzen und müssen mind. 2 cm auf der darunter liegenden Stufe aufliegen. Fugenhöhe ca. 1 cm, einschl. verfüllen und glätten der Fugen. Betonstufen aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Menge		__________ m			EP______ € / m                    GP______ €

Farben            		DIN EN

--------------------------------------------------------------------

Nr. 27   Platingrau

Nr. 127 Grau

Nr. 152 Basalt

Nr. 153 Jura

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten