FOCUS®-Stufen mit LED Beleuchtung

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

### Pos.01      FOCUS® Blockstufe mit Beleuchtung

- Blockstufe aus Flowstone-Beton mit LED-Lichtlinie

- liefern und fachgerecht nach Verlegeplan einbauen.

- LED-Lichtlinie mit homogener Lichtverteilung in Aluminiumrahmen und mattierter Acrylglasabdeckung.

- Versorgungsspannung 24 V/DC.

- Anschlusskabel 0,5m, mit verpolungssicherer, wasserdichter Steckverbindung, Schutzart IP 65,

- Leuchtfarbe: Neutralweiss 4000 K

Treppendaten:

Länge:		____________  mm

Auftrittstiefe:       		400       mm

Steigungshöhe:  		140       mm

Farbe:                        _____________

Oberfläche:                _____________

- Die Stufen werden in ein Mörtelbett der Mörtelgruppe IIIa aus Traßmörtel zwängungsfrei versetzt.

- Die Lager- und Stoßfugen sind nach DIN 18333 im Außenbereich 5 mm breit auszuführen.

- Im Außenbereich ist ein Gefälle der Stufenauftrittsfläche von ca. 1 % auszuführen.

Menge		__________ m			EP______ € / m                                    GP______ €

### Pos. 2	    FOCUS® Vorschaltgerät 150 Watt

### Lieferung und Anschluss von

### FOCUS® Vorschaltgerät 150 Watt

### für FOCUS® Stufen mit Beleuchtung

### Versorgungsspannung: 230 Volt

### Ausgangsspannung: 24 Volt / DC

### Versorgungsleistung: 150 Watt

### Lieferung, Montage und Anschluss an 24 Volt Kabelleitung für FOCUS® Stufen mit Beleuchtung.

### Fachgerechtes anschließen an 230 Volt Versorgungsspannung.

Menge		__________ St.			EP______ €                            GP______ €

- Pos. 3       Verlängerungskabel, Länge __________ m

- Lieferung und Anschluss von

- FOCUS® Verlängerungskabel für

- für FOCUS® Plug & Play-Stecksystem

- vorkonfektioniertes Verlängerungskabel mit wasserdichten, verpolungssicheren Steckverbindungen im Rohrmantel

- Schutzart IP 67

- Länge ______ m

- Menge		__________ St.			EP______ €                            GP______ €

- Pos. 4	FOCUS® Plug & Play-Stecksystem

- Lieferung und Anschluss von

- FOCUS® Plug & Play-Stecksystem

- für FOCUS® Stufen mit Beleuchtung

- wasserdichter, verpolungssicherer Verteilerstecker mit integrierter Parallelschaltung zum Anschluss von drei Lichtlinien

- Schutzart IP 67

- Menge		__________ St.			EP______ €                            GP______ €

Oberfläche			Farben            		DIN EN 		-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARCADO		Nr. 13 Opalgrau		DIN EN 13198

Nennlänge			Lichtstab

-------------------------------------------------------------

1000 mm			828 x 22  mm

1200 mm			1028x 22 mm

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten