SAMBA®  Stufen

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.01       SAMBA® Blockstufen

Durchgefärbte Betonblockstufe gemäß DIN EN 13198 in der aktuell gültigen Fassung. Betonstufen aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Oberfläche unregelmäßig hoch strukturiert. Tritt- Front- und Stirnflächen sind bearbeitete Ansichtsflächen. Unterseite planmäßig eben. Fasen an Trittfläche unregelmäßig rund strukturiert.

Produktbezeichnung: 	SAMBA® Stufen

Stufenstärke:                   		  140 mm

Nennmaße LxB:		  905    x 400 mm

Farbe: 				         Beige-Schattiert Nr. 128

liefern und versetzen.

Die untere Stufe ist auf ein mindestens 20 cm dickes, frostfrei gegründetes Betonfundament  zu versetzen. Alle weiteren Stufen sind auf ein mindestens 20 cm dickes Betonfundament auf einer Sauberkeitsschicht aus filterstabilem Mineralgemisch 0 - 45 mm

einzubauen. Die Stufen sind nach Verlegeplan mit Gefälle in Mörtelbett, MG III zu versetzen und müssen mind. 2 cm auf der darunter liegenden Stufe aufliegen. Fugenhöhe ca. 1 cm, einschl. verfüllen und glätten der Fugen.

Menge		__________ m			EP______ € / m                    GP______ €

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten