SANTURO®  Landhaus-Stufen

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.01      SANTURO® Landhaus-Stufen

Durchgefärbte Betonblockstufe aus feiner Mischung gemäß DIN EN 13198 in der aktuell gültigen Fassung. Betonstufen aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Oberfläche Tritt planmäßig eben, stockrauh. Frontfläche bossiert. Stirnseiten schalungsglatt.  Unterseite planmäßig eben. Umlaufende Fase 30⁰.

Produktbezeichnung:        SANTURO® Landhaus-Stufen

Stufenstärke:                   		    150 mm

Nennmaße LxB:	         _________x 400 mm

Farbe: 				         ______________ Nr._____

Oberflächenbearbeitung:  ______________________

liefern und versetzen.

Die untere Stufe ist auf ein mindestens 20 cm dickes, frostfrei gegründetes Betonfundament  zu versetzen. Alle weiteren Stufen sind auf ein mindestens 20 cm dickes Betonfundament auf einer Sauberkeitsschicht aus filterstabilem Mineralgemisch 0 - 45 mm

einzubauen. Die Stufen sind nach Verlegeplan mit Gefälle in Mörtelbett, MG III zu versetzen und müssen mind. 2 cm auf der darunter liegenden Stufe aufliegen. Fugenhöhe ca. 1 cm, einschl. verfüllen und glätten der Fugen.

Menge		__________ m			EP______ € / m                    GP______ €

Zusatzbearbeitung

------------------------------------------------------------------

Stirnseiten gestockt

Nennlängen            		DIN EN

--------------------------------------------------------------------

600  mm			DIN EN 13198

800  mm			DIN EN 13198

1000 mm			DIN EN 13198

1200 mm			DIN EN 13198

Individuelle Maße (objektbezogen auf Anfrage)

Auftrittsfläche   300-400 mm		Länge: bis 2000 mm

Steigungshöhe 140-190 mm

Farbbezeichnung

--------------------------------------------------------------

Nr. 10 Naturgrau II

Nr. 20 Anthrazit II

Nr. 42 Jurabraun II

Nr. 58 Schilfsand II

Nr. 89 Buntsandstein-Rot II

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten