Scala  Stufen

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.01      Scala Blockstufen

Pos. 1.1    Betonblockstufe SCALA Besenstrich liefen und versetzen

Betonblockstufe SCALA aus leicht verdichtbarem, feinkörnigem Hochleistungsbeton, C 55/67, XC 4, XF 4, XM 2, Sichtbetonklasse SB3,  weitere Eigenschaften gemäß DIN EN 13198.

Trittfläche mit feinem Besenstrich, Front- und Stirnflächen planmäßig glatt, Stufenvorderkante gefast 10/10 mm.

Produktbezeichnung: 	Scala Stufe

Oberflächenbearbeitung:  	Besenstrich

Stufenstärke:                   	140 mm

Nennmaße LxB:	        	 _________x 400 mm

Farbe: 				       	 ______________ Nr._____

Liefernachweis: 		braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

liefern und nach Verlegeplan versetzen, in Mörtelbett, MG III auf vorhandenes Betonfundament. Herstellen des Betonfundaments nach gesonderter Position.

Fugenhöhe 5 – 10 mm, einschl. verfüllen und glätten der Fugen.

Menge		__________ m			EP______ € / m                    GP______ €

Pos. 1.2    Betonblockstufe SCALA gestrahlt liefen und versetzen

Betonblockstufe SCALA aus leicht verdichtbarem, feinkörnigem Hochleistungsbeton, C 55/67, XC 4, XF 4, XM 2, Sichtbetonklasse SB3,  weitere Eigenschaften gemäß DIN EN 13198.

Oberfläche gestrahlt, planmäßig eben, Stufenvorderkante gefast 10/10 mm.

Trittfläche und Stufenvorderkante fein gestrahlt.

Produktbezeichnung: 	Scala Stufe

Oberflächenbearbeitung:  	fein gestrahlt

Stufenstärke:                   	140 mm

Nennmaße LxB:	        	 _________x 400 mm

Farbe: 				       	 ______________ Nr._____

Liefernachweis: 		braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

liefern und nach Verlegeplan versetzen, in Mörtelbett, MG III auf vorhandenes Betonfundament. Herstellen des Betonfundaments nach gesonderter Position.

Fugenhöhe 5 – 10 mm, einschl. verfüllen und glätten der Fugen.

Menge		_________ m			EP______ € / m                    GP______ €

Pos. 1.3    Zulage Signalstreifen

Zulage für die Lieferung von Blockstufen mit Aufmerksamkeitstreifen an der Stufenvorderkante, 5/3 cm (b/h).

Farbe: Signalweiß

Menge			_________ m		EP______ € / m      		GP______ €

Zusatzbearbeitung

------------------------------------------------------------------

Rillenfräsung

Flächenfräsung

Signalstreifen

Verschiebesicherung

Nennlängen            		DIN EN

--------------------------------------------------------------------

600  mm			DIN EN 13198

800  mm			DIN EN 13198

1000 mm			DIN EN 13198

1200 mm			DIN EN 13198

Individuelle Maße (objektbezogen auf Anfrage)

Auftrittsfläche   300-400 mm		Länge: bis 2000 mm

Steigungshöhe 140-200 mm

Farbbezeichnung

--------------------------------------------------------------

Nr. 10 Naturgrau II

Nr. 44 Heidebraun II

Nr. 77 Sandbraun II

Nr. 20 Anthrazit II

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten